PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE AUTOBUSÓW REZERWOWYCH

- Liczba pojazdów: 2 pojazdy rezerwowe.

- Rok produkcji pojazdów rezerwowych świadczących usługę:

  - rok produkcji pojazdów: 2013  lub młodsze;

- Podstawowe parametry użytkowe pojazdów rezerwowych. Usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem polskim oraz spełniające następujące warunki:

  - długość pojazdu: 7 800 ÷ 10 800 mm;

  - szerokość pojazdu: 2 350 ÷ 2 550 mm;

  - minimalna liczba miejsc dla pasażerów: min. 40;

  - minimalna liczba miejsc siedzących pełnowymiarowych: min. 20;

  - minimalna liczba miejsc na wózki dziecięce i inwalidzkie dla pojazdu niskopodłogowego lub częściowo niskopodłogowego: 1.

  - układ drzwi:

    - 0-2-0 lub 1-2-0 lub 0-1-2 lub 1-2-1 lub 1-2-2 lub 0-2-2 lub 2-0-2 lub 2-2-0 lub 2-2-2 lub 2-1-0 lub 2-0-1 lub 0-2-1 lub 2-2-2 rozmieszczone na prawej ścianie nadwozia, a w przypadku zastosowania w autobusie przed pierwszą osią drzwi dwuskrzydłowych dopuszczalne wygrodzenie prawego (patrząc od zewnątrz) skrzydła drzwi dla kierowcy przy czym zagrodzenie prawego (patrząc od zewnątrz) skrzydła drzwi niedopuszczalne jest w pojazdach, w których drzwi te zostały konstrukcyjnie przeznaczone do wsiadania i wysiadania osób niepełnosprawnych na wózkach lub osób z wózkiem dziecięcym;

  - efektywna szerokość drzwi: min. 1200 mm dla drzwi podwójnych oraz min. 650 mm dla drzwi pojedynczych;

  - napęd pojazdów:

    - konwencjonalny – olej napędowy;

    - lub alternatywny – np. biopaliwa (biogaz, bioetanol), CNG, LNG, ogniwa paliwowe (wodór);

    - lub hybrydowy – połączenie różnych źródeł zasilania z napędem elektrycznym w układ hybrydowy;

    - lub elektryczny;

  - minimalna norma emisji spalin:

    - min Euro IV;

- Ukształtowanie podłogi w pojeździe, jeżeli pojazdy rezerwowe były oferowane jako niskopodłogowe/niskowejściowe:

  - autobus częściowo niskopodłogowy z obniżoną podłogą i bez stopni wejściowych przynajmniej w jednych drzwiach, najszerszych lub autobus całkowicie niskopodłogowy bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach i bez stopni poprzecznych w przejściu środkowym na całej jego długości;

  - w autobusie częściowo niskopodłogowym obszar podłogi dostępny bez stopni wejściowych powinien zajmować min. 25% powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących.

- Maksymalna wysokość podłogi na progu każdych drzwi w pojeździe: 360 mm, jeżeli pojazdy rezerwowe były oferowane jako niskopodłogowe/niskowejściowe.

- Malowanie pojazdów:

  - autobusy pomalowane lub oklejone folią w jednolity sposób, bez oznaczeń innych Organizatorów lub reklam.

  - autobus pomalowany lub oklejony logo Organizatora:

    - Na pojazdach należy wykorzystywać tylko i wyłącznie herb gminy oraz napis „Komunikacja Miejska Ciechocinek”, a także numery taborowe (zakres 11-19).

    - Pojazdy muszą być oznakowane w następujących miejscach:

      - Przednia ściana pojazdu – numer taborowy oraz herb gminy

      - Boczna, prawa ściana pojazdu nad I osią – numer taborowy oraz herb gminy

      - Boczna, lewa ściana pojazdu nad kabiną kierowcy – numer taborowy oraz herb gminy.

      - Tylna ściana – napis „Komunikacja Miejska Ciechocinek”

- Szczegółowy schemat malowania/oklejania i oznakowania pojazdu, wraz z rozmieszczeniem numerów taborowych, oznaczeniem Organizatora i Operatora przygotowuje Operator i przedkłada do akceptacji Organizatorowi. Dokładne wymiary każdego logo zamieszczanego na pojeździe należy uzgodnić z Organizatorem.

- Wyposażenie pojazdu w piktogramy wyznaczające miejsca dla osób uprzywilejowanych oraz informacje, przepisy porządkowe, umieszczone w miejscach uzgodnionych z Organizatorem.

- Rodzaj podłogi: pokryta gładką wykładziną z materiału antypoślizgowego.

- Poręcze, uchwyty:

  - duża odporność na zarysowania;

  - rozplanowanie poręczy w taki sposób, aby możliwe było przytrzymanie się pasażerów opuszczających miejsca siedzące.

- Fotele pasażerskie:

  - fotele o ergonomicznym kształcie;

  - materiały tapicerskie o dużej odporności na zużycie (wycieranie, zabrudzenie) oraz o podwyższonej odporności na akty wandalizmu (rozerwanie, rozcięcie);

  - kolorystyka materiałów tapicerskich – jednolita w całym pojeździe;

  - wkładki tapicerskie siedziska i oparcia wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką;

  - mocowanie foteli do konstrukcji autobusu w sposób umożliwiający zachowanie czystości;

- Dostępność pojazdu dla osób o ograniczonej mobilności, jeżeli pojazdy rezerwowe były oferowane jako niskopodłogowe/niskowejściowe:

  - za pomocą rampy uchylnej, odkładanej ręcznie lub rampy wysuwanej automatycznie spod autobusu, znajdującej się w drugich drzwiach pojazdu lub w drzwiach dwuskrzydłowych innych niż drugie, bez stopni wejściowych, prowadzących do wydzielonego stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich;

  - z rampą umiejscowioną w podłodze w taki sposób, aby możliwy był samoczynny, grawitacyjny odpływ zalegającej w niej wody;

  - wyposażony w oznaczone przyciski sygnalizujące konieczność użycia rampy, umieszczone na wysokości umożliwiającej naciśnięcie przez osobę znajdującą się na wózku.

  - poręcze ułatwiające wejście do pojazdu osobom o ograniczonej mobilności. Rozmieszczenie i konstrukcja poręczy muszą umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym;

  - stanowisko do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – umieszczone i wyposażone ściśle wg wymagań określonych w regulaminie nr 107 EKG ONZ;

- Sterowanie drzwiami pasażerskimi oraz urządzenia sygnalizujące zamiar wysiadania:

  - drzwi automatyczne otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz;

  - każde drzwi wyposażone w oświetlenie obszaru drzwi włączane automatycznie w momencie otwarcia drzwi i świecące w sposób ciągły aż do momentu całkowitego zamknięcia się drzwi, punkt świetlny zlokalizowany wewnątrz pojazdu nad drzwiami w osi pionowej otworu drzwi;

  - drzwi automatyczne wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwarcia (przy ściśnięciu pasażera, jego bagażu lub wózka);

  - przy każdych drzwiach automatycznych umieszczone sprawne urządzenie sterujące awaryjnym otwieraniem drzwi zabezpieczone przed przypadkowym użyciem. Zabezpieczenie powinno być łatwo usuwalne w celu uzyskania dostępu do urządzenia sterującego;

  - działające przyciski „STOP” („na żądanie”), sygnalizujące potrzebę zatrzymania autobusu na najbliższym przystanku;

  - naciśnięcie przycisku obowiązkowo sygnalizowane jest dźwiękowo w kabinie kierowcy i dodatkowo wyświetleniem od momentu naciśnięcia przycisku do momentu otwarcia drzwi komunikatu „STOP” na oddzielnym wyświetlaczu zamieszczonym w przedniej górnej części pojazdu.

- Wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej:

  - min. 30% okien bocznych na każdej stronie pojazdu musi posiadać górną cześć przesuwana lub uchylną. Okna te powinny być równomiernie rozmieszczone na całej długości pojazdu.

  - część przesuwana lub uchylna musi obejmować nie mniej niż 15% i nie więcej niż 60% wysokości okna;

  - przesuwane lub uchylne części okien musza być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej i uniemożliwiającej przesuwanie się okna w czasie jazdy pojazdu;

  - pojazd musi posiadać uchylne wywietrzniki dachowe;

  - liczba wywietrzników dachowych, co najmniej 1 sztuka na pojazd;

  - wyposażenie w dodatkowe wentylatory wymuszające obieg powietrza – niezależne od urządzeń klimatyzacyjnych, jeżeli takowe stanowią wyposażenie autobusu;

- System ogrzewania:

  - w przestrzeni pasażerskiej powinny zostać zamontowane nagrzewnice w takim usytuowaniu, aby wylot ciepłego powietrza był skierowany w przestrzeń przy drzwiach;

  - nagrzewnice muszą być zamontowane w sposób chroniący pasażerów przed przypadkowym zranieniem lub inną kontuzją.

- Informacja pasażerska:

  - wyświetlacz przedni:

    - tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

    - umieszczony w wydzielonej przestrzeni przedniej szyby;

    - wymiary tablicy: min. 20 × 100 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 7÷10 mm, przy czym Organizator może wyrazić zgodę na montaż tablic o innych rozmiarach.

    - posiada możliwość wyświetlania:

      - z lewej strony wyświetlacza, na całej jego wysokości numeru linii oraz z prawej strony od 1 do 2 linii tekstu;

      - na całym wyświetlaczu od 1 do 2 linii tekstu, prostych form graficznych i komunikatów specjalnych.

    - prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umową oraz przystanek docelowy oraz wariantowy przystanek pośredni lub inna nazwa kierunku określona przez Organizatora;

    - prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii w jednym wierszu na całą wysokość tablicy, pozostałe określone w punkcie powyżej informacje na całą wysokość tablicy w jednym bądź w dwóch wierszach;

    - dopuszcza się prezentację oznaczenia przystanku docelowego lub kierunku jazdy oraz ewentualnego wariantowego przystanku pośredniego w postaci „pływającego tekstu”.

    - informacje prezentowane wysokiej jaskrawości, w kolorze białym lub bursztynowym lub zielonym;

  - wyświetlacz boczny – prawa strona:

    - tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

    - umieszczony tuż za pierwszymi drzwiami, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby, jeżeli nie ma warunków do umieszczenia wyświetlacza nad szybą w miejscu ustalonym z Organizatorem;

    - wymiary tablicy: min. 16 × 84 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 7÷10 mm, przy czym Organizator może wyrazić zgodę na montaż tablic o innych rozmiarach.

    - posiada możliwość wyświetlania:

      - z lewej strony wyświetlacza, na całej jego wysokości numeru linii oraz z prawej strony od 1 do 2 linii tekstu;

      - na całym wyświetlaczu od 1 do 2 linii tekstu, prostych form graficznych i komunikatów specjalnych.

    - prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umową oraz przystanek docelowy oraz wariantowy przystanek pośredni lub inna nazwa kierunku określona przez Organizatora;

    - prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii w jednym wierszu na całą wysokość tablicy, pozostałe określone w punkcie powyżej informacje na całą wysokość tablicy w jednym bądź w dwóch wierszach;

    - dopuszcza się prezentację oznaczenia przystanku docelowego lub kierunku jazdy oraz ewentualnego wariantowego przystanku pośredniego w postaci „pływającego tekstu”.

    - informacje prezentowane wysokiej jaskrawości, w kolorze białym lub bursztynowym lub zielonym;

  - wyświetlacz tylny:

    - tablica elektroniczna wykonana w technologii LED;

    - umieszczony na ścianie tylnej pojazdu – nad szybą, w obszarze szyby.

    - wymiary tablicy: min. 24 × 24 punktów świetlnych w rozstawieniu ok. 7÷10 mm, przy czym Organizator może wyrazić zgodę na montaż tablic o mniejszych rozmiarach.

    - posiada możliwość wyświetlania oznaczenia handlowego linii

    - prezentowanie informacji: oznaczenie handlowe linii, zgodne z Umową

    - dopuszcza się prezentację oznaczenia przystanku docelowego oraz ewentualnego wariantowego przystanku pośredniego w postaci „pływającego tekstu”.

    - informacje prezentowane wysokiej jaskrawości, w kolorze białym lub bursztynowym lub zielonym;

  - Boczna tablica informacyjna z przebiegiem trasy tzw. „koraliki”:

    - wymiary tablic: min. 90 x 25 cm;

    - wykonane z twardego materiału (np. PCV lub dibond) zapewniającego sztywność tablic;

    - tablica zamieszczona we wnętrzu pojazdu:

      - wewnętrzna umieszczona poziomo, wewnątrz pojazdu po prawej stronie za pierwszymi drzwiami, w miejscu umożliwiającym odczytanie treści na tablicy przez pasażerów przebywających w autobusie.

    - Operator zapewni czystość tablicy, płaską (nie zniekształconą) powierzchnię i czytelność prezentowanych na tablicy treści przez cały okres trwania Umowy, a w przypadku zniszczenia tablicy jej wymianę.

    - Wzór tablic zostanie uzgodniony z Zamawiającym

    - Operator zobowiązany jest przed odjazdem do zawieszenia na pierwszym przystanku danej linii odpowiednich tablic przedstawiających trasę obsługiwanej linii oraz zobowiązany jest do zdjęcia wszelkich oznaczeń o trasie (tablic) po zakończeniu wykonywania pracy przewozowej na danej linii i przed realizacją przejazdu technicznego (np. zjazdu do bazy).

    - Tablica z informacjami o linii, która nie jest w danej chwili obsługiwana przez dany pojazd nie może być widoczna dla pasażerów podczas jazdy i osób z zewnątrz.

- Oświetlenie wnętrza autobusu umożliwiające przeczytanie wszystkich informacji zamieszczonych w pojeździe dla pasażerów i oświetlające wszelkie przeszkody z możliwością wygaszenia, poza ostrzegawczym i ewakuacyjnym. Zalecana możliwość wygaszenia oświetlenia wyłącznie przy przednich drzwiach oraz na wysokości pierwszego okna bocznego, w terenie niezabudowanym lub podczas przejazdu przez nieoświetloną ulicę, w celu poprawy widoczności dla kierowcy.

- Pojazdy muszą być wyposażone w system zapewniający bezpośrednią łączność radiową lub komórkową (telefon/smartfon GSM) pomiędzy prowadzącym pojazd a stanowiskiem dyspozytora Operatora.

- Pojazd wyposażony w uchwyty na chorągiewki umieszczone na zewnątrz w przedniej części na bokach, po obu stronach pojazdu.

  - Operator zobowiązany jest do montażu flagi RP o wymiarach 15 x 24 cm w uchwytach na chorągiewki w pojazdach przekazanych w użyczenie lub w pojazdach rezerwowych w  celu świadczenia  usługi  w zakresie niniejszej Umowy w następujących dniach:

    - Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w dniach:

      - 1 maja – Święto Pracy (Flaga tylko z prawej strony pojazdu. Z lewej strony pojazdu Flaga Unii Europejskiej);

      - 2 maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;

      - 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja;

      - 8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa;

      - 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego;

      - 31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności;

      - 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

    - Flagi Rzeczpospolitej Polskiej przepasane kirem muszą się pojawić w dniach żałoby narodowej ogłoszonej przez prezydenta Polski.

    - Organizator zastrzega sobie prawo zdecydowania o ogłoszeniu dodatkowego dnia z flagami w komunikacji.

    - W pozostałych dniach autobus w przypadku jego użycia wyjeżdża bez zawieszonych flag.

- Operator ma obowiązek zamieszczenia materiałów informacyjnych lub reklamowych wewnątrz pojazdu przekazanych przez Organizatora do zamieszczenia.

- Wewnątrz pojazdu dopuszcza się zamieszczanie reklam przez Operatora, nie będących materiałami przekazanymi przez Organizatora, tylko w formie systemu emisji reklam na wyświetlaczach wewnętrznych w sposób i formie uzgodnionej z Organizatorem.